АВАРИЙНО - СПАСАТЕЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА

Арсенал аварийно – спасательных средств парусного или парусно-моторного маломерного  судна включает в себя:

-спасательные средства – совокупность средств, предусмотренных для спасения людей на воде при аварии или катастрофе судна и попадании людей в воду;

-аварийные и противопожарные средства – средства, предназначенные для борьбы с затоплением судна и пожаром на борту.

Спасательные средства подразделяются на:

-коллективные – служащие для спасения группы лиц из числа пассажиров и экипажа, имеющие запасы для жизнеобеспечения и средства сигнализации – спасательные шлюпки, спасательные плоты, плотики;

-индивидуальные – предназначенные для спасения одного человека – спасательные круги, спасательные нагрудники, спасательные жилеты, спасательная одежда, страховочные пояса. Индивидуальные спасательные жилеты, хранимые в легкодоступных местах, должен иметь каждый член экипажа и каждый пассажир. Кроме того, в местах несения вахт должны храниться спасательные круги. Общее число индивидуальных спасательных средств должно превышать общее количество людей на судне.

Из числа коллективных спасательных средств наиболее распространены на  маломерных  парусных или парусно-моторных судах надувные спасательные плоты. Вместимость от 6 до 25 человек. Хранятся в самораскрывающемся контейнере, закрепленном на судне с помощью гидростатического разобщающего устройства, срабатывающего на глубине около 3 метров и освобождающего контейнер. Изготовлены плоты из прорезиненной синтетической ткани. Крытая конструкция плота позволяет его использовать в любых условиях до 30 суток. Запас провизии рассчитан на хранение в течение 2 лет. Предусмотрены – баллон с углекислотой для самозаполнения плота, запасы воды и продовольствия, аптечка, рыболовные снасти, ручной насос для подкачки, черпаки, наружные и внутренние фонари, наружные трапы и леера, плавучий якорь, бросательные концы, сигнальные ракеты.

Индивидуальные спасательные средства современного парусного или парусно-моторного маломерного  судна могут быть включать:

Спасательный круг – индивидуальное спасательное средство для оказания помощи человеку, оказавшемуся в воде. Круг изготовленный из любого материала должен поддерживать в пресной воде груз в 14,5 кг в течение 24 часов и иметь собственную массу в пределах 2,6…2,8 кг. Окраска – ярко оранжевая. Должен иметься леер с наружной стороны и самозажигающийся огонь с продолжительностью горения не менее 45 минут. Спасаемый должен ожидать подхода спасательного судна, лёжа грудью на внутренней части круга, просунув в него обе руки.

Спасательный нагрудник – нагрудный пояс из секций вшитой в парусину листовой пробки. В настоящее время практически вышли из применения, поскольку не обеспечивают  основного требования к индивидуальным спассредствам – поддержания над водой головы человека, находящегося в бессознательном состоянии.

Спасательный жилет – основное современное индивидуальное спасательное средство для поддержания человека на воде. Выполнено в форме жилета с воротником. Подразделяются на надувные, полунадувные и с твердым наполнителем. Как правило, имеют трубки поддува, а иногда и систему самозаполнения от баллончика с углекислотой. Снабжены сигнальным свистком и лампочкой с питанием от водоналивной батарейки. Все спасательные жилеты обязательно проходят сертификацию.

Спасательный костюм – служит для предотвращения переохлаждения человека при попадании в холодную воду. Изготавливаются двух типов – с дополнительным использованием спасательного жилета или без жилета, когда его функцию выполняет сам костюм. Костюмы первого рода обеспечивают скорость охлаждения тела около 1 град.С в час, второго рода – около 0,3 град.С в час.

Страховочный пояс – одевается членами экипажа, работающими на палубе в штормовых условиях. Снабжен страховочным концом с карабином, позволяющим закрепиться за стоячий такелаж, релинги, леера или страховочные тросы. Некоторые современные спасательные жилеты также выполняют функцию страховочного пояса.

Аварийные средства для борьбы с затоплением на судне должны быть представлены:

-аварийный водоотливной насос – ручная помпа, обеспечивающая дополнительную откачку воды из трюмных отсеков судна. Кроме того, должны иметься черпаки и вёдра для вычерпывания воды;

-пластырь – кусок плотной прочной ткани прямоугольной формы со вшитыми длинными шлеями позволяющими накладывать и закреплять его с наружной стороны обшивки на место пробоины или течи. В качестве пластыря можно использовать паруса малой площади или отрезанный кусок парусины.

-распорки и клинья – комплект деревянных брусков прямоугольной и клиновой формы предназначенный для поджатия с внутренней стороны к месту пробоины или течи уплотняющего материала.

Аварийные средства пожаротушения парусного или парусно-моторного маломерного  судна могут быть:

-стационарные – автоматизированные средства пожаротушения, основанные на срабатывании газоанализаторов или датчиков температуры, либо от включения вручную. Имеют распределенную по отсекам систему углекислотных  огнетушителей;

-ручные – с использованием ручных порошковых, углекислотных или пенных огнетушителей. Огнетушители должны находиться в легкодоступных местах у проходов. Желательно иметь огнетушители нескольких типов для использования в зависимости от характера возгорания. Так возгорание топлива или масляной пленки в моторном отсеке лучше тушить пенным огнетушителем, а возгорание на открытом палубном пространстве – порошковым.