Морская радиосвязь.

ЗАНЯТИЕ 1

Длина волны в метрах.

- λ(м) = 300 000/ ƒ(кГц)

- λ(м) = 300 / ƒ(мГц)

- λ(м) = 0.3/ ƒ(ГГц)

# Длина антенн

λ/4 (м)

Средневолновая антенна 25 м, Штыревые 9 м.=8мГц, 6 м.=16 мГц. Антенна VHF 1,2 м.

Радиодиапазон:

30 кГц - 30 ГГц разбит на:

30кГй - 3 МГц СВ           (MF)           λ(м) от1000 до 100 м.

3 МГц – 30 МГц КВ         (HF)          λ(м) от100 до 10 м.

30 МГц – 300 МГц УКВ  (VHF)         λ(м) от10 до 1 м. метровый диапазон

300 МГц – 3 ГГц              (MHF)      λ(м) от1 м до 10 cм. дециметровый диапазон

3 ГГц   - 30 ГГц              (SHF)         λ(м) от10 до 1 cм. сантиметровый диапазон

Выделенные частоты:

VHF                  156 – 174 мГц

HF                     4 МГц – 27.5 мГц

СВ/ПВ (MF)    415 кГц – 535 кГц         и    1.605 мГц – 4.0 мГц

16-й канал – 156,8 мГц

Все системы радиосвязи подразделяют на земные и космические части.

Космический сегмент:

- INMARSAT

- КОСПАС/SARSAT

## БУИ

- В наземном секторе: УКВ АРБ (EPIRB)   частота: 70-й канал

- В космосе: INMARSAT-E                           частота: 1.6 ГГц

КОСПАС/SARSAT                   частота: 406.1 мГц

Mast station - ведущая станция, или береговая, или та, что вызывает

Self station – ведомая, бортовая, которую вызвали

Все береговые станции соединяются с

RCC – rescue coordination center, все RCC соединены с национальному NRCC, RCC №1 находится в New York citi.

Информация, передаваемая в эфир, подразделяется на 4 категорий и предваряется 3- х кратными повторениями слов:

- Мэй дэй! Мэй дэй! Мэй дэй! - бедствие.

- Pan pan! Pan pan! Pan pan! Всем, всем, всем. Предупреждение об опасности

- Pan med! Pan med! Pan med! Запрос медицинской помощи

- Securities! Securities! Securities! Информация о безопасности мореплавания

Дальность видимоста

D=2.08√һ

Дальность действия, в км. в диапазоне УКВ:

D=4.1(√һ + √H)

Һ - высота антенны на судне

H – На берегу

Обычно: D=4.1(√9 + √81) = 48 км, примерно 30-35 миль

Дальность для СВ 100-150 NM днём,

300-600 NM ночью.

KB – чем выше частота, тем дальше радиосвязь.

Areas:

A1 – 30-35 миль от берега, где установлены станции и расстояние между станциями 30-35 миль

A2 – 150 миль от берега, за исключением зоны A1, при условии, что расстояние между береговыми станциями не менее 150 миль

A3 – Все, кроме зон A1, A2,  A4

A4 – полярные области выше 73 градуса N и S (система INMARSAT не работает)

### Позывные

Call sane

USW

U – страна принадлежности, SWB - внутренний номер

USWB – крупнотоннажное судно,

DGEV7 – малотоннажное судно.

DSC (ЦИВ)

Digital selective calling

9 цифр – NNNNNNNNN – MMSI

273689140

2- код континента: 2 Европа, 6 Африка

73 – код страны (73 – Россия)

MMSI береговой станции начинается на 00: 00273NNNN Российские станции

MMSI групповой                                               0273NNNNN

# 9 принципов построения ГМССБ

ГМССБ – глобальная морская система связи о бедствиях

GMDSS  - global mariner distress ships system

Каждое судно должно иметь возможность:

- Передавать информацию о бедствии на берег минимум 2-мя из 3-х каналов

- Принимать информацию о бедствии с берега минимум 1- м из 2-х каналов (INMARSAT, береговые станции)

- Принимать и передавать информацию “ship to ship”. (УКВ, СВ)

- Передавать и принимать информацию о поиске и спасении SAR - search and rescue

- Передавать и принимать информацию на месте бедствия (УКВ).

- Передавать сигналы излучения SART (transmitter) РЛМО радиолокационный маяк – ответчик

- Принимать информацию о безопасности мореплавания MSI (mariner safety information) Navtex (береговой приёмник), или E.G.C.  от INMARSAT

- Принимать повседневную и бизнес информацию NAVTEX (береговой приёмник), или E.G.C.  от INMARSAT

- Принимать и передавать информацию “bridge to  bridge”. (УКВ, 13-й канал)

Intentional – намерение

5 требований органов надзора к установленной радиоаппаратуре на борту

- Имеющаяся на борту аппаратура должна обеспечивать в случае бедствия передачу информации минимум 2-мя независимыми способами.

- Аппаратура должна быть установлена возможно ближе к посту управления судном.

- Аппаратура должна быть надежной и всегда быть готовой к использованию (днем и ночью).

- На борту должен быть резервный источник питания с устройством подзарядки.

- Состав аппаратуры должен соответствовать району плавания (А1 – А4).

### Минимально необходимый состав радиоаппаратуры для плавания в любом районе

- Стационарная VHF c DSC

- Mobile VHF

- АРБ КОСПАС/SARSAT 406,1 МГц.

- Transponder (SART)

- NAVTEX (может быть заменен на E.G.C.)

В районе А2 к этому составу должны быть добавлены:

- СВ/ПВ радиостанция с DSC

- E.G.C.

В районе А3

- CB/КВ c DSC и телексом (или станция INMARSAT B, а для малотоннажных судов INMARSAT C, в который может быть встроен E.G.C.)

- E.G.C.

Рекомендованный набор для яхтсмена:

- Стационарная VHF c DSC

- Mobile VHF

- АРБ КОСПАС/SARSAT 406,1 МГц.

- Transponder (SART)

- INMARSAT C со встроенным E.G.C.

Минимальное время автономной работы аварийных радио средств

Mobile VHF должна работать 8 часов в режиме 1/9.

Transponder (SART) 4 суток в режиме ожидания и 8 часов в режиме излучения

АРБ КОСПАС/SARSAT 406,1 МГц - 48 часов

ЗАНЯТИЕ 2

### Модуляция

Пример: F3E

F – частотная модуляция

3 – телефонная поднесущая частота (1,4 кГц)

E – телефон,

ƒн – несущая частота

ƒпр - присвоенная частота

ƒподнесущая = 1400 Гц (1,7 кГц)

G – фазовая модуляция (пример: G3E)

H – амплитудная модуляция (пример: H3E)

J – подавленная несущая частота (пример: J3E)

3 - телефонная поднесущая частота (1,4 кГц)

2 – телексная поднесущая частота (1,7 кГц)

1 – ƒпр = ƒн

Сообщение H3E/J3E означает – работаем на частоте 2182 кГц (16 канал в СВ диапазоне)

Сообщение J2B/F1B означает – работаем в телексном режиме

INMARSAT-C

- «Морсвязьспутник» 115230 Москва, Варшавское ш. Д.42. ф. (095)967-18-52/34/35. Регистрация и присвоение инд. Номера СЗС

- Для получения лицензии на УКВ и ЦИВ местная Главгоссвязьнадзор (местную)

- Регистрация АРБ в ГУП «Морсвязьспутник».

Информация, передаваемая в эфир, подразделяется на 4 категории и предваряется 3- х кратными повторениями слов:

- Мэй дэй! Мэй дэй! Мэй дэй! - бедствие.

- Pan pan! Pan pan! Pan pan! Всем, всем, всем. Предупреждение об опасности

- Pan med! Pan med! Pan med! Запрос медицинской помощи

- Securities! Securities! Securities! Информация о безопасности мореплавания

Порядок действия радиооператора в бедствии:

- Выход на 70 канал, составить сообщение в ЦИВ, отправить и получить подтверждение о приеме сообщения.

- На 16 канал в телефонном режиме

- Включить буй КАСПАС/SARSAT

- Если есть необходимость – включить транспондер.

Информация о бедствии должна содержать:

- Мэй дэй, мэй дэй, мэй дэй!

- This is …………..(MMSI и название судна)

- My position ……

- I have ……. Member of crew

- I need immediately  assistants

- Состояние погоды (ветер и волна)

При случайном (ложном) включении буя – сообщить в RCC тип и номер буя.

Question - вопрос

Answer - ответ

Порядок действия радиооператора при принятии сигнала бедствия

Судно, принявшее сигнал бедствия на дежурном канале 70, 16:

- Запись в бортовом журнале.

- Дожидается ответа от RСС (answer back)

- На 16-м канале принимать информацию о переговорах ship – RCC (…over -  …over)

- В свободный эфир выдает сообщение:

- Mey dey, Mey dey, Mey dey

- DSC

- Neme of Ship

- Координаты (Latitude, Long}

- Receved Me de over

Обязанности судового оператора

Ежедневно:

- Проверить DSC – тест

- Проверить батарею для р/а, зарядить, если необходимо

- Проверить принтеры (если есть, на наличие бумаги).

Еженедельно:

- Проверить DSC тестовой связью с RCC.

- Если резервный источник питания не батарея (например, генератор), то проверить его.

- Проверить VHF оборудование с излучением.

Ежемесячно:

- SART – проверить на работоспособность (с помощью встроенных средств!).

- Проверить состояние антенн и изоляторов

- Состояние батарей и их коммутаций.

Перечень частот и каналов VHF

- Каналы для международного применения.

| CH | MHZ | НАЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 6 | 156,3 | AVIA |
| 13 | 156,65 | BRIDGE-BRIDGE |
| 15 и 17 |  | INNER SHIP POWER LESS 1W |
| 16 | 156,8 |  |
| 70 | 156,525 | DCS |
| 75 и 76 |  | DO NOT COMMUNICATE |

- В водах США частным лицам запрещено пользоваться каналами:

3; 21; 23; 61; 64; 81; 82; 83.

- В водах США запрещено пользоваться VHF мощностью более 1W

- Распределение каналов VHF в водах Великобритании для малотоннажных судов:

| Рутинные вызовы | Calling (CH) TLF | Working (CH) TLF |
| --- | --- | --- |
| MARINE | 80 | 8- |
| COASTGUARD | 16 | 67 |
| SOLENT C.G. | 67 | 67 |
| YACHT | 16 | 6; 8;72;77 |

72 CH - для применения в парусных и моторных гонках

9, 10 CH – для вызовов и передачи сообщений о погоде (Wx) на языках прибрежных государств/

71 CH – применяется для обслуживания проходящих судов (VTS – vessel traffic service) и капитанами портов (QHM –Queen’s Harbormaster)

Для связи между судами рекомендуется следующая последовательность применения каналов: 6; 8; 10; 9; 72; 73; 69; 67; 77; 15; 17 симплексная связь

Для связи между судами, службами портов, и движения судов применяются каналы:

- симплексная связь: 9; 10; 13; 14; 15; 17; 67; 68; 69; 71; 72; 73; 74 CH

- дуплексная связь: с 1 по 5; c 18 по 22; c 60 по 66; с 78 по 82; 84 CH

Наиболее часто используемые каналы VHF для яхт на Средиземном море в Турции.

Для связи между судами: 6; 8; 9; 10; 67; 69; 72; 73; 77.

Для связи между судами и маринами, службами портов: 6; 67; 69; 71; 72; 73; 74

Справочная информация:

ПРИСВОЕННЫЕ КАНАЛЫ И ЧАСТОТЫ

RADIO DISTRESS CALL (сообщение о бедствии)

PRG «0» - (сканируются сообщения о бедствиях) 7 каналов

|  | DSC «0» | TLF | TLX |
| --- | --- | --- | --- |
| VTBF (УКВ) | CH 70 | CH 16 | ------ |
| MF (СВ) | 2187.5 | 2182 | 2174.5 |
| HF 4 (КВ) | 4207.5 | 4125 | 4177.5 |
| HF 6 (КВ) | 6312 | 6215 | 6268 |
| HF 8 (КВ) | 8414.5 | 8291 | 8376.5 |
| HF 12 | 12577 | 12290 | 12520 |
| HF 16 | 16804.5 | 16420 | 16695 |

RUTINE CALL DSC (рутинный вызов)

PRG «1», (сканируются суда)  PRG «2»  (сканируются все береговые станции) – 10 каналов

|  | SHIP 1 (PRG «1») | SHIP 2 (PRG «2») | EMISSION | POWER |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MF | 2177 | 2189.5 | F1B/J2B | 400W |
| HF 4 | 4219.5 | 4208 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 6 | 6331 | 6312.5 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 8 | 8436.5 | 8415 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 12 | 12657 | 12577.5 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 16 | 16903 | 16805 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 18 | 19703.5 | 18898.5 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 22 | 22444 | 22374.5 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| HF 26 | 26121 | 25208.5 | F1B/J2B | 1.5 KW |
| VHF | CH 70 | CH 70 | J2B | 1.5 KW |

AVIA CH: 6 (156,3 MHz, 121.5  MHz,  123.1 MHz)

BRIDGE-BRIDGE                                    13 CH                    165.65 MHz

DCS                                                            70 CH                    156,525 MHz

DO NOT COMMUNICATE                     75 и 76 CH

SHIP-TO-SHIP              CH                       6, 8, 10, 9, 72, 73, 69, 67, 77, 15, 17

MF                      2498, 4146, 6224, 8294

TELEX ARO         4203, 6301, 8397, 12560.5, 16785.5, 22352.5

SHIP-TO-PORT CH

SIMPLEX                                                   9, 10, 13-15, 17, 67-69, 71-74

DUPLEX                                                     1-5, 7, 8-22, 60-66, 78-82, 84

SHIP-TO-SHORE

DUPLEX                                                     1-5, 7, 60-66, 78-82, 84

INNER SHIP                                               15, 17 POWER LESS 1W

Технические характеристики радиотехнических средств спасения.

| Параметры | АРБ |  |  | УКВ носимая радиостанция | Транспондер SART |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КОСПАС/САРСАТ | INMARSAT-E | УКВ |  |  |
| Модуляция | GIB |  | G2B | G3E |  |
| Частота рабочая | 406,0 – 406,1 МГц 121,5 МГц | 1,6 ГГц + GPS или Transponder | 70 канал 156,525 МГц | 16 канал 156,8 МГц | 9,2 – 9,5 ГГц |
| Мощность | 5 ВТ |  | 100мВт | 250мВт |  |
| Точность места | 5 км(406) 20 км(121,5) |  |  | Дальность обнаружения: 5 миль 30 миль |  |
| Источник питания | 48 ч. | 4 ч.(АРБ) + 48 ч. (GPS/TRAN) | 4 ч. | 8 ч.(1/9) | 4 суток(ож) +8 часов(из) |
| Глубина срабатывания гидрост. | 4 м. |  | 4 м. |  |  |
| Сбрасывание в воду с высоты | 20 м. |  | 20м. | 1м(твёрдая поверхность) | 20 м. |
| Водозащита (min) 5 минут на глубине | До 10м |  | До 10 м | До 1 м | До 10 м |

3. Стоимость связи:

∑ = coast Ch + lend Ch

Условные единицы:

1 SDR = 3 GFr (золотой франк) примерно 1.5 $

Вопросы к курсу ГМССБ

- Принципы построения ГМССБ

- Требования органов надзора к установленной на борту радиоаппаратуре.

- Что такое районы ГМССБ А1, А2, А3, А4

- Дальность связи на различных частотных диапазонах.

- Минимально необходимый состав радиоаппаратуры для плавания в районе А1

- Минимально необходимый состав радиоаппаратуры для плавания в районе А2

- Минимально необходимый состав радиоаппаратуры для плавания в районе А3

- Рекомендованный набор радиоаппаратуры для яхтсменов.

- Минимальное время автономной работы аварийных радио средств m. VHF, буй, SART.

- Обозначение модуляций: F G H J, поднесущих частот: 1, 2, 3, вид связи: E, B

- Категории передаваемой информации.

- Порядок действия радиооператора в бедствии.

- Порядок действия радиооператора при принятии сигнала бедствия

- Обязанности судового оператора ежедневные, еженедельные, ежемесячные.

- Каналы международного применения.

- Каналы для связи на VHF яхта – берег

- Каналы для связи на VHF яхта – яхта