Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Государственное учреждение Государственная инспекция по маломерным судам

УТВЕРЖДАЮ

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

____________ В.А. Ващенко

«___»_____________ 2014 года

Учебная программа обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил)

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГУ ГИМС

____________М.М. Чешун

«___»___________2014 года

Минск 2014

Авторы:

А.В.Савицкий – старший преподаватель кафедры водно-технических видов спорта учреждения образования «Белорусский государственный университет физической культуры»;

А.Л. Прудников – председатель квалификационной комиссии Республиканского общественного объединения «Белорусская федерация парусного спорта»

Пояснительная записка

Настоящая учебная программа проведения обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил) разработана в соответствии с Положением о порядке обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2013 №1149.

Цель и задачи

Целью реализации данной учебной программы является обучение и проверка знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил).

Задачами реализации данной учебной программы являются:

1. Обобщение, систематизация и формирование у обучающихся теоретических знаний, практических навыков управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), позволяющих эксплуатировать маломерные суда с соблюдением требований безопасности судоходства.

2. Выработка у обучающихся умения распознавания и использование в навигационном ориентировании знаков навигационного оборудования.

Учебной программой обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил) для района плавания, где действуют Правила плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь и Европейские правила судоходства по внутренним водным путям предусмотрено 40 часов обучения, из которых 20 часов теоретических занятий, 20 часов практические занятия.

Учебной программой обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил) для морских прибрежных районов, где действуют Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72), предусмотрено 40 часов обучения, из которых 20 часов теоретических занятий, 20 часов практических занятий.

По результатам реализации учебной программы обучающиеся должны:

знать:

– требования нормативно-правовых документов регламентирующих требования в сфере безопасности судоходства маломерных судов;

– права и обязанности судоводителя парусно-моторного маломерного судна;

– эксплуатационные и маневренные качества парусно-моторного маломерного судна;

– требования предъявляемые к механической установке маломерного судна;

– правила плавания и пользования парусно-моторными маломерными судами;

– правила техники безопасности при эксплуатации маломерного судна;

– правила противопожарной безопасности.

уметь:

– организовать борьбу за живучесть судна;

– организовать спасение людей и терпящих бедствие на водах судов;

– оказать первую медицинскую помощь пострадавшим;

иметь:

– практические навыки безопасного управления парусно-моторным маломерным судном;

– практические навыки ориентирования по знакам навигационного оборудования;

– практические навыки управления парусно-моторным маломерным судном в различных гидрометеорологических условиях;

– практические навыки работы с противопожарным оборудованием;

– практические навыки устранения типовых неисправностей механической установки маломерного судна;

– практические навыки устранения типовых неисправностей парусного вооружения парусно-моторного маломерного судна;

– практические навыки по работе с такелажем на парусно-моторных маломерных судах;

– практические навыки решения навигационных задач.

Методы (технологии) обучения

Основными формами учебной работы являются лекции и практические занятия. Практические занятия проводятся по всем значимым темам для закрепления навыков. Для более глубокого усвоения теоретического материала практические занятия следует проводить как в учебных аудиториях с использованием наглядных пособий, так и на водной акватории оборудованной знаками судоходной обстановки, элементами для отработки маневрирования и безопасными причалами для посадки и высадки.

Наполняемость учебной группы определяется Положением о порядке обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил), утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.12.2013 №1149.

Места проведения занятий определяются приказом начальника ГУ ГИМС.

Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся заключается в изучении нормативных правовых документов и учебных пособий регламентирующих безопасность судоходства маломерных судов

Учебные программы

Учебная программа обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил) для района плавания, где действуют Правила плавания по внутренним водным путям Республики Беларусь и Европейские правила судоходства по внутренним водным путям

| № п\п. | Наименование разделов и тем | Количество учебных часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Устройство и вооружение яхты: Классификация яхт Устройство корпуса и судовые устройства. Парусное вооружение яхт, парус и его части. Стоячий и бегучий такелаж. Назначение и материалы изготовления. Рангоут и дельные вещи на парусном судне Практические занятия | 2,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. | Правила безопасности плавания Правила предупреждения столкновения судов на море МППС-72, правила расхождении судов Курсы яхты относительно ветра. Выполнение поворотов на яхте, расхождения яхт на одинаковом и разных галсах Особенности при расхождения парусных судов в особых условиях плавания – в зонах фарватеров, портов и при проведении спортивных соревнований. Правила плавания по ВВП РБ. Береговые и плавучие знаки навигационной обстановки. Ограждение опасностей на акватории. Спасательные средства индивидуального и коллективного пользования, их назначение и применение. Действия экипажа при выполнении команды «Человек за бортом» Практические занятия | 5,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,2 0,3 2 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | Теория парусного судна Водоизмещение, плавучесть, остойчивость, крен и дифферент. Теория паруса. Основные сведения из аэродинамики, применительно к парусному судну, центра тяжести, парусности и бокового сопротивления, их изменение. Управляемость судна. Влияние волнения и крена на управляемость. Волнообразование . Поворотливость судна в зависимости от скорости, крена, качки, дрейфа. Управление судном при помощи парусов. Практические занятия | 5,0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 2 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. | Лоция, навигация и метеорология Ветер, определение ветра. Постоянные и периодические ветра. Пассаты и бризы. Назначение шкалы Ботфорта. Циклоны и антициклоны. Погода в циклоне и антициклоне, признаки ухудшения погоды. Понятие лоции. Местная лоция. Карты морские и сухопутные. Работа с картами и навигационными инструментами. Навигация. Форма земли. Основные точки и круги на земном шаре. Меры длинны применяемые в судовождении. Широта и долгота. Лаги и лоты. Способы определения скорости и местонахождения судна. Определение места судна на карте. Современные навигационные инструменты. Эхолоты, картплоттеры GPS, радары. Радиосвязь. Порядок и правила радиообмена. Практические занятия | 5,0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Такелажное дело и судовые работы Приемка и подготовка судна к плаванию. Действия экипажа при ликвидации типичных аварий: получение пробоины выше и ниже ватерлинии, обрыв стоячего или бегучего такелажа, поломка деталей рангоута. Работа с парусами их укладка и хранение. Стальные и синтетические троса, уход и особенности применения. Кранцы, крепеж и назначение. Огон, сплесень и марка на тросах. Концевые заделки стальных и синтетических тросов. Морские узлы. Их назначение и применение. Вязание узлов. Наложение марки простой и прошивной. Практические занятия | 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 |
|  | Зачет по навыкам практических умений работать с такелажем | 0,5 |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. | Управление парусным судном Общие сведение об управлении парусным судном. Постановка парусов и выбор их комбинации. Назначение, наименование и использование основных, дополнительных и штормовых парусов. Маневрирование на парусной яхте. Использование двигателя и парусов при выполнении маневров. Особенности маневрирования задним ходом, эффект «заброса» винтом. Различные варианты подхода и причаливания судна к бону, швартовому бую, мурингу. Отход от причала. Постановка на якорь и снятие с якоря. Порядок действий и выбор места стоянки, определение длинны якорного конца. Буксировка судна. Виды буксировки. Действия экипажей буксируемого и буксирующего судна. Посадка на мель. Способы снятия с мели с использованием судовых приспособлений и буксира. Опрокидывание судна. Действия экипаж при опрокидывании судна. Меры предупреждения авария на судне. Практические занятия | 14 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5 11 |
|  | Зачет по навыкам практического управления судном | 1 |
|  | Итого: | 40 |

Учебная программа обучения и проверки знаний гражданами правил управления парусно-моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатта (5 лошадиных сил) для морских прибрежных районов, где действуют Международные правила предупреждения столкновения судов в море (МППСС-72).

| № п\п. | Наименование разделов и тем | Количество академических часов обучения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. | Основы международного морского права и морской этикет. Конвенция IMO (international maritime organization) SOLAS – международная конвенция по охране человеческой жизни на море. Перечень необходимых судовых документов, необходимых для осуществления плавания в морских водах (территориальных и нейтральных). Порядок осуществления плавания из одного государства в другое, особенности прохождения пограничного и таможенного контроля. Морской этикет. Практические занятия | 6 0.5 1 0.5 0.5 3 |
|  | Зачет морскому праву | 0.5 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. | Международные правила предупреждения столкновения судов МППСС-72. Общие положения Правила плавания и маневрирования Алгоритмы действий для предотвращения столкновений Звуковые сигналы Огни и знаки Способы подачи сигналов бедствия Практические занятия | 8 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 4 |
|  | Зачет по МППСС-72 | 0.5 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. | Морская навигация и лоция Форма, размеры Земли, модели Земли, используемые в судовождении. Основные точки, линии и круги на Земном шаре. Единицы длинны и скорости. Технические навигационные средства, их использование на маломерных судах: лаг, лот, анемометр, барометр, авторулевой, радиолокатор. Компас: понятие магнитного и истинного курса, магнитное склонение, девиация. Приемоиндикаторы спутниковых навигационных систем: GPS (Global positioning system) и ГЛОНАС (Глобальная навигационная спутниковая система). Назначение, состав, принцип действия. Электронные карты и автоматизированные навигационные комплексы. Их виды и практическое применение. Морские навигационные карты, определение места судна, ведение навигационной прокладки. Определение места судна визуальными способами. Учет воздействия на судно внешних факторов. Морская лоция, терминология и обозначения. Средства навигационного оборудования: маяки, знаки, огни, плавучие предостерегательные знаки. Их назначение, характеристика и дальность видимости. Плавание в приливных водах. Учет изменения глубин, квадратура и сигзия, приливно-отливные течения. Каталог карт и книг, местные лоции. Назначение, структура и способы использования. Практические занятия | 14 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 7 |
|  | Зачет навигации и лоции | 0.5 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. | Метеорология Глобальное движение воздушных масс, устойчивые мировые и местные ветра и их сезонные колебания. Циклоны и антициклоны. Атмосферные фронты, признаки их приближения и влияние на погоду. Прогнозы погоды и синоптические карты. Чтение синоптических карт: термины и обозначения. Источники прогнозов погоды. Бризовые и катабатические ветра. Шкала Бофорта. Практические занятия | 5 0.5 0.5 0.5 0.5 2.5 |
|  | Зачет по метерологии | 0.5 |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. | Безопасность плавания. Приемка судна и подготовка к выходу в море. Комплектация судна: спасательные жилеты и страховочные обвязки, спасательный плот и тузик (dingi). принципы действия и предпосылки для их использования. Меры противопожарной безопасности. Аптечка первой помощи: комплектация и назначение. Набор инструментов и аварийных средств на судне. Действия по команде «Человек за бортом». Особенности маневрирования под парусами и двигателем. Практические занятия | 4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.3 2 |
|  | Зачет безопасности плавания | 0.5 |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. | Радиооборудование маломерного судна Глобальная морская система связи при бедствии и для обеспечения безопасности (GMDSS), ее функции, структура, основные компоненты. Судовая УКВ радиостанция. Органы управления и функции. Другое радиооборудование на судне: ручная УКВ радиостанция, аварийный радиобуй (EPIRB), радиолокационный маяк-ответчик (SART), Автоматическая идентификационная система (AIS), Приемник сообщений по навигационной безопасности (NAVTEX). Назначение и использование. Использование судовой УКВ радиостанции. Структура каналов связи, правила ведения переговоров, дисциплина в эфире. Процедурные слова и особенности передачи сообщений. Типовые фразы радиообмена. Подача сигнала бедствия, подача сигнала бедствия при помощи сигнала цифрового избирательного вызова (Distress), отмена ошибочно поданного сигнала бедствия, действия при приеме сигнала бедствия с другого судна. Сообщения срочности и сообщения навигационной безопасности. Практические занятия | 4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.5 0.2 2 |
|  | Зачет по радиооборудованию | 0.3 |
|  | Итого: | 40 |

Рекомендуемая литература

Основная

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах). - Минск: Амалфея, 2005г.

2. Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь: Президент Республики Беларусь, Минск, №118-3, 24.06.2002.

3. Указ Президента Республики Беларусь №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», Минск, 26.04.2010.

4. Указ Президента Республики Беларусь №332 «Об отдельных вопросах функционирования Государственной инспекции по маломерным судам и внесении дополнений и изменений в некоторые Указы Президента Республики Беларусь», Минск, 25.07.2013.

5. Положение о порядке государственной регистрации и классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов: Пост. Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013.

6. Положение о порядке технического освидетельствования маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов: Пост. Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013.

7. Положение о порядке обучения и проверке знаний гражданами правил управления моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатт (5 лошадиных сил):Пост. Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013.

8. Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок: Пост. Совета Министров Республики Беларусь №812 от 20.06.2007 (в редакции Пост.Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013).

9. Устав Государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам»: Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям №285 от 03.12.2013.

10. Пособие судоводителя: под общей редакцией М.М.Чешун.

11. Резолюция №40: Европейская Экономическая Комиссия, Комитет по

внутреннему транспорту, ООН, Женева, 2011).

12. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 октября 2013 года): Минск, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2013.

13. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях^ изменениями и дополнениями по состоянию на 24 октября 2013 года): Минск, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2013.

Дополнительная

1. Бонд, Б. Справочник яхтсмена / Б. Бонд. – Ленинград: Судостроение, 1989. – 20 с.

2. Брейден, Т. Хождение под парусом, настольная книга яхтсмена / Т. Брейден. Пер. с англ. Т.Дороничевой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. – 320 с.

3.Кужель, Ю.А. Парусный спорт и туризм / Ю.А. Кужель. – М.: АСТ; Астрель, 2001. – 224 с.

4. Школа яхтенного рулевого. – М.: ФиС, 1987. – 256 с.

5. Чумаков, А.А. Школа яхтенного капитана. – М., ФиС, 1981

6. Эльвстрем, П. Искусство плавания под парусами. – М., ФиС, 1970

Чумаков, А.А. Школа яхтенного капитана. – М., ФиС, 1981

7. Ватрунин, В Яхтенный капитан, агентство CIP PГР, СмартБук, 2013. – 202с.

8.Сидоров В.И., Романов, В.В. Морская навигация, Аванпорт, 2010, - 144с.

9. Шакурин Н. Морской английский, международная ассоциация яхтенных капитанов,  2008 – 16с.