Программа обучения

управления парусным судном

в районе плавания «Внутренние водные пути»

| № п\п. | Наименование разделов и тем | Количество учебных часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. | Устройство и вооружение яхты: Классификация яхт Устройство корпуса и судовые устройства. Парусное вооружение яхт, парус и его части. Стоячий и бегучий такелаж. Назначение и материалы изготовления. Рангоут и дельные вещи на парусном судне Практические занятия | 2,5 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. | Правила безопасности плавания Правила предупреждения столкновения судов на море МППС-72, правила расхождении судов Курсы яхты относительно ветра. Выполнение поворотов на яхте, расхождения яхт на одинаковом и разных галсах Особенности при расхождения парусных судов в особых условиях плавания – в зонах фарватеров, портов и при проведении спортивных соревнований. Правила плавания по ВВП РБ. Береговые и плавучие знаки навигационной обстановки. Ограждение опасностей на акватории. Спасательные средства индивидуального и коллективного пользования, их назначение и применение. Действия экипажа при выполнении команды «Человек за бортом» Практические занятия | 5,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,2 0,3 2 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. | Теория парусного судна Водоизмещение, плавучесть, остойчивость, крен и дифферент. Теория паруса. Основные сведения из аэродинамики, применительно к парусному судну, центра тяжести, парусности и бокового сопротивления, их изменение. Управляемость судна. Влияние волнения и крена на управляемость. Волнообразование . Поворотливость судна в зависимости от скорости, крена, качки, дрейфа. Управление судном при помощи парусов. Практические занятия | 5,0 0,5 1 0,5 0,5 0,5 2 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. | Лоция, навигация и метеорология Ветер, определение ветра. Постоянные и периодические ветра. Пассаты и бризы. Назначение шкалы Ботфорта. Циклоны и антициклоны. Погода в циклоне и антициклоне, признаки ухудшения погоды. Понятие лоции. Местная лоция. Карты морские и сухопутные. Работа с картами и навигационными инструментами. Навигация. Форма земли. Основные точки и круги на земном шаре. Меры длинны применяемые в судовождении. Широта и долгота. Лаги и лоты. Способы определения скорости и местонахождения судна. Определение места судна на карте. Современные навигационные инструменты. Эхолоты, картплоттеры GPS, радары. Радиосвязь. Порядок и правила радиообмена. Практические занятия | 5,0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 0,5 1 |
|  | Зачет | 0,5 |
| 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. | Такелажное дело и судовые работы Приемка и подготовка судна к плаванию. Действия экипажа при ликвидации типичных аварий: получение пробоины выше и ниже ватерлинии, обрыв стоячего или бегучего такелажа, поломка деталей рангоута. Работа с парусами их укладка и хранение. Стальные и синтетические троса, уход и особенности применения. Кранцы, крепеж и назначение. Огон, сплесень и марка на тросах. Концевые заделки стальных и синтетических тросов. Морские узлы. Их назначение и применение. Вязание узлов. Наложение марки простой и прошивной. Практические занятия | 4,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2 |
|  | Зачет по навыкам практических умений работать с такелажем | 0,5 |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. | Управление парусным судном Общие сведение об управлении парусным судном. Постановка парусов и выбор их комбинации. Назначение, наименование и использование основных, дополнительных и штормовых парусов. Маневрирование на парусной яхте. Использование двигателя и парусов при выполнении маневров. Особенности маневрирования задним ходом, эффект «заброса» винтом. Различные варианты подхода и причаливания судна к бону, швартовому бую, мурингу. Отход от причала. Постановка на якорь и снятие с якоря. Порядок действий и выбор места стоянки, определение длинны якорного конца. Буксировка судна. Виды буксировки. Действия экипажей буксируемого и буксирующего судна. Посадка на мель. Способы снятия с мели с использованием судовых приспособлений и буксира. Опрокидывание судна. Действия экипаж при опрокидывании судна. Меры предупреждения авария на судне. Практические занятия | 14 0.3 0.2 0.5 0.5 0.5 0.2 0.3 0.5 11 |
|  | Зачет по навыкам практического управления судном | 1 |
|  | Итого: | 40 |

Рекомендуемая литература

Основная

1. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изм. и доп., принятыми на республиканских референдумах). - Минск: Амалфея, 2005г.

2. Кодекс внутреннего водного транспорта Республики Беларусь: Президент Республики Беларусь, Минск, №118-3, 24.06.2002.

3. Указ Президента Республики Беларусь №200 «Об административных процедурах, осуществляемых государственными органами и иными организациями по заявлениям граждан», Минск, 26.04.2010.

4. Указ Президента Республики Беларусь №332 «Об отдельных вопросах функционирования Государственной инспекции по маломерным судам и внесении дополнений и изменений в некоторые Указы Президента Республики Беларусь», Минск, 25.07.2013.

5. Положение о порядке государственной регистрации и классификации маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов: Пост. Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013.

6. Положение о порядке технического освидетельствования маломерных судов, за исключением гребных лодок, байдарок и надувных судов грузоподъемностью менее 225 килограммов: Пост. Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013.

7. Положение о порядке обучения и проверке знаний гражданами правил управления моторными маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 3,7 киловатт (5 лошадиных сил):Пост. Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013.

8. Правила пользования маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок: Пост. Совета Министров Республики Беларусь №812 от 20.06.2007 (в редакции Пост.Совета Министров Республики Беларусь №1149 от 28.12.2013).

9. Устав Государственного учреждения «Государственная инспекция по маломерным судам»: Приказ Министерства по чрезвычайным ситуациям №285 от 03.12.2013.

10. Пособие судоводителя: под общей редакцией М.М.Чешун.

11. Резолюция №40: Европейская Экономическая Комиссия, Комитет по

внутреннему транспорту, ООН, Женева, 2011).

12. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях (с изменениями и дополнениями по состоянию на 24 октября 2013 года): Минск, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2013.

13. Процессуально-исполнительный Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях^ изменениями и дополнениями по состоянию на 24 октября 2013 года): Минск, Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2013.